技术配置与操作说明

RobotX UAV 室内动捕 / 室外 GPS 双源定位配置

室内动捕与室外 GPS 两套参数组的地面安全切换流程

适用平台：Holybro X500 / Pixhawk 6X / Jetson Orin / ROS 2 Humble

飞控版本：PX4 1.17 系列（本文数值按当前实机验证记录）

动捕刚体：robotx @ 192.168.31.123

室外定位：Holybro H-RTK ZED-F9P DroneCAN + 外接磁罗盘

文档日期：2026-08-13

安全结论 本项目的两种定位模式只允许在飞机落地且未解锁时切换。室内任务使用动捕参数组，室外任务使用 GPS 参数组；写入完整参数组、保存并重启飞控后，必须按对应放行清单重新验收。禁止在已解锁或飞行中修改定位源参数。

1. 配置目标与实施边界

目标是在同一架 RobotX UAV 上支持两种独立定位环境：室内由动捕系统提供位置、高度与航向；室外由 GPS 提供全球位置和速度，并由外接磁罗盘或经过验证的 GNSS 航向源提供航向。每次任务起飞前只启用与场地匹配的一套参数组。

本文所说的“无缝切换”是任务流程上的快速切换：飞机落地、未解锁，在 QGC 或 NSH 中写入另一套完整参数组，保存并重启，然后完成对应的起飞前检查。它不表示飞行中由 EKF2 在动捕与 GPS 之间自动接力。

两类定位源

动捕服务器 192.168.31.123（刚体 robotx） ↓ VRPN Jetson：vrpn_to_vio → /fmu/in/vehicle_visual_odometry（50 Hz，NED/FRD） ↓ ROS 2 / Docker Micro XRCE-DDS Agent，UDP 8888 Jetson 有线 192.168.0.2 ⇄ Pixhawk Ethernet 192.168.0.3 ↓ uORB vehicle_visual_odometry PX4 EKF2：外部视觉位置 + 高度 + 航向融合 室外 GPS/RTK + 外接磁罗盘（或已验证 GNSS 航向） ↓ DroneCAN / 传感器驱动 PX4 EKF2：GNSS 位置 + 速度 + 高度 + 室外航向

2. 关键地址和固定约定

| 对象 | 地址/名称 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jetson SSH | 192.168.31.98 | 远程维护 | 无线网络地址 |
| 动捕电脑 | 192.168.31.123 | VRPN 服务 | 刚体名称必须为 robotx |
| Jetson 有线 | 192.168.0.2/24 | DDS Agent | NetworkManager 连接 PC-VPN 中持久保存 |
| Pixhawk | 192.168.0.3/24 | DDS Client | 与 Jetson 有线直连 |
| DDS 端口 | UDP 8888 | PX4 ↔ Agent | 两端必须完全一致 |
| ROS Domain | 0 | DDS 发现 | Docker 与宿主机保持一致 |

3. QGC/PX4 参数设置记录

适用性提示 枚举值可能随 PX4 版本变化。本文记录的是本机当前固件上已经验证成功的数值；在其他飞控或其他固件上，应先核对参数含义，不能只照抄数值。

3.1 实际修改并保存的参数

| 参数 | 最终值 | 此前值 | 作用/设置理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAV_2_CONFIG | 0 | 1000 | 关闭第二路以太网 MAVLink，避免与 DDS 以太网用途冲突；QGC 保留独立的串口/数传链路。 |
| UXRCE_DDS_CFG | 1000 | 0 | 选择 Ethernet 作为 uXRCE-DDS 传输接口。 |
| UXRCE_DDS_PRT | 8888 | 8888 | DDS Agent 的 UDP 监听端口。 |
| UXRCE_DDS_AG_IP | -1062731774 | 2130706433 | Agent 地址 192.168.0.2 的有符号整数表示；原值对应 127.0.0.1。 |
| EKF2_EV_CTRL | 11 | 3 | 融合外部视觉水平位置、垂直位置和偏航角；不融合外部速度。 |
| EKF2_OF_CTRL | 0 | 1 | 关闭光流融合，避免室内定位源竞争。 |
| EKF2_MAG_TYPE | 5 | 0 | 设置为不使用磁力计航向；航向改由动捕提供。 |
| SYS_HAS_MAG | 0 | 1 | 声明本方案不依赖磁力计。 |

当前状态 上表是已经完成实机验证的纯室内动捕配置。切换到室外任务时，不能只启动 GPS；必须整体切换 EKF2_EV_CTRL、EKF2_GPS_CTRL、EKF2_HGT_REF、EKF2_MAG_TYPE 和 SYS_HAS_MAG，并重启、重新验收。

3.2 地面双配置切换

| 配置 | EKF2_EV_CTRL | EKF2_GPS_CTRL | EKF2_HGT_REF | EKF2_MAG_TYPE | SYS_HAS_MAG | 定位含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内动捕 | 11 | 0 | 3（Vision） | 5（None） | 0 | EV 位置/高度/航向；无 GPS、无磁罗盘 |
| 室外 GPS | 0 | 7 | 1（GPS） | 0（Automatic） | 1 | GPS 经纬度/高度/三维速度；磁罗盘航向 |

切换要求：飞机必须完全落地并处于未解锁状态；参数调试阶段建议拆桨。写入整组参数、执行 param save 后重启飞控。参数页面或文本脚本可以减少操作，但不能省略重启和对应模式的起飞前验收。

室内参数组（落地、未解锁时）

# 室内动捕配置 param set EKF2_EV_CTRL 11 param set EKF2_GPS_CTRL 0 param set EKF2_HGT_REF 3 param set EKF2_MAG_TYPE 5 param set SYS_HAS_MAG 0 param set EKF2_OF_CTRL 0 param save

室外参数组（需要重新校准并验证外接磁罗盘）

# 室外 GPS 配置 param set EKF2_EV_CTRL 0 param set EKF2_GPS_CTRL 7 param set EKF2_HGT_REF 1 param set EKF2_MAG_TYPE 0 param set SYS_HAS_MAG 1 param set EKF2_OF_CTRL 0 param save

3.3 当前已核对的相关参数

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| EKF2_HGT_REF | 3 | 高度参考为 Vision，与动捕垂直位置融合一致。 |
| EKF2_GPS_CTRL | 0 | 室内关闭 GNSS 融合。 |
| COM_POS_FS_EPH | 5.0 | 位置精度失效阈值；本次仅核对，未调整。 |
| COM_POS_LOW_ACT | 3 | 低位置精度动作；本次仅核对，未调整。 |
| COM_POS_LOW_EPH | -1.0 | 低精度告警阈值配置；本次仅核对，未调整。 |
| EKF2_NOAID_TOUT | 5000000 μs | 无辅助超时约 5 秒；本次仅核对，未调整。 |

4. 在 QGC 中写入参数

4.1 图形界面方式

- 连接飞控，确认飞机未解锁并拆除螺旋桨。

- 进入 Vehicle Setup → Parameters。

- 逐个搜索上表中的参数名，核对参数说明后输入最终值。

- 完成后重新启动飞控，使需要重启的接口配置生效。

- 重启后再次搜索并确认数值仍然存在。

4.2 MAVLink Console 复现命令

在 QGC → Analyze Tools → MAVLink Console 中执行

param set MAV_2_CONFIG 0 param set UXRCE_DDS_CFG 1000 param set UXRCE_DDS_PRT 8888 param set UXRCE_DDS_AG_IP -1062731774 param set EKF2_EV_CTRL 11 param set EKF2_HGT_REF 3 param set EKF2_GPS_CTRL 0 param set EKF2_OF_CTRL 0 param set EKF2_MAG_TYPE 5 param set SYS_HAS_MAG 0 param save

不要误操作 不要在飞行中改写这些参数。TELEM2、接收机和数传的原有接线应在全机断电后再插拔；拔掉相关串口线可能同时造成遥控器或 QGC 链路消失。

5. Jetson 有线地址持久化

Jetson 的 PC-VPN 连接保留原有 192.168.137.2/24，同时增加 192.168.0.2/24，使其可以直接访问 Pixhawk 的 192.168.0.3。

配置与验证

sudo nmcli connection modify "PC-VPN" \ + +ipv4.addresses 192.168.0.2/24 \ + connection.autoconnect yes sudo nmcli connection up "PC-VPN" ip -4 -br addr show enP8p1s0 ping -c 4 192.168.0.3

验收结果：enP8p1s0 中应出现 192.168.0.2/24，并且对 192.168.0.3 的 ping 为 0% 丢包。

6. 每次上电后的正确启动顺序

- 启动动捕系统，确认刚体 robotx 可见、持续跟踪，并启用 VRPN 数据输出。

- 给飞机和 Jetson 上电，等待系统启动；通过 192.168.31.98 登录 Jetson。

- 确认 Jetson 能 ping 通 Pixhawk：ping -c 4 192.168.0.3。

- 先启动 Docker Micro XRCE-DDS Agent。

- 确认 PX4 uxrce_dds_client 已连接；必要时在 QGC 中 stop 后按 192.168.0.2:8888 重新 start。

- 等待 Docker 出现 session established / participant created。

- 最后启动 vrpn_to_vio 桥接。

- 执行 ROS 2、uORB、EKF2 和本地位置四级验收；全部通过后才允许解锁。

6.1 Docker Agent 命令

sudo docker run --rm -it \ + --network host \ + --ipc=host \ + --user "$(id -u):$(id -g)" \ + -e HOME=/tmp \ + -e ROS_DOMAIN_ID=0 \ + --name px4-xrce-agent \ + microros/micro-ros-agent:humble \ + udp4 -p 8888 -v 4

Docker 仅显示 running / port: 8888 并不代表卡死；它是在等待飞控。正常连接后应出现 session established。稳定传输时日志不持续刷屏也可以是正常现象。

6.2 PX4 DDS Client 检查/手动恢复

QGC MAVLink Console

uxrce_dds_client status # 若未连接： uxrce_dds_client stop uxrce_dds_client start -t udp -h 192.168.0.2 -p 8888 uxrce_dds_client status

6.3 VRPN 桥接命令

cd ~/robotx_ws source /opt/ros/humble/setup.bash source install/setup.bash ros2 run vrpn_dds_bridge vrpn_to_vio --ros-args \ + -p vrpn_tracker:=robotx \ + -p publish_rate_hz:=50.0 \ + -p stale_timeout_s:=2.0 \ + -p pos_std_m:=0.03 \ + -p att_std_deg:=2.0 \ + -p quality:=100 \ + -p px4_vio_topic:=/fmu/in/vehicle_visual_odometry

版本提示 “prefer VRPN 07.38, got 07.30”是次版本不一致提示；只要刚体连接正常、数据持续更新，通常不构成故障。

7. 起飞前四级验收

7.1 ROS 2 端：发布与订阅必须匹配

source /opt/ros/humble/setup.bash source ~/robotx_ws/install/setup.bash timeout 5 ros2 topic hz /fmu/in/vehicle_visual_odometry ros2 topic info /fmu/in/vehicle_visual_odometry --verbose

- □ 平均频率约 50 Hz，周期约 0.020 s。

- □ Publisher count: 1（vrpn_to_px4_vio）。

- □ Subscription count: 1（PX4 DDS 订阅端）。

关键辨别 Publisher 1 / Subscription 0 表示桥接只在 Jetson 内发布，飞控并未进入该 DDS 主题；即使 ros2 topic hz 为 50 Hz，也不能认为飞控收到了数据。

7.2 PX4 DDS 与 uORB 输入

QGC MAVLink Console

uxrce_dds_client status listener vehicle_visual_odometry 1

- □ Running, connected；Agent IP 为 192.168.0.2；端口为 8888。

- □ Payload rx 大于 0 B/s；timesync converged: true。

- □ vehicle_visual_odometry 不是 never published。

- □ 消息时间通常为 0.01～0.1 seconds ago；重复执行时 timestamp 必须增加。

- □ quality: 100；pose_frame: 1；输入位置与实机移动方向一致。

7.3 EKF2 融合状态

listener estimator_status_flags 1

| 标志 | 合格值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| cs_ev_pos | True | 正在融合动捕水平位置 |
| cs_ev_yaw | True | 正在融合动捕航向 |
| cs_ev_hgt | True | 正在融合动捕高度 |
| cs_ev_vel | False | 本方案未提供外部速度，属于预期 |
| cs_mag / cs_mag_hdg | False | 不使用磁力计，属于预期 |
| cs_inertial_dead_reckoning | False | 未进入纯惯性推算 |
| reject_hor_pos / reject_ver_pos / reject_yaw | False | 外部视觉创新未被拒绝 |

7.4 本地位置与 QGC 状态

listener vehicle_local_position 1

- □ xy_valid: True；z_valid: True。

- □ v_xy_valid: True；v_z_valid: True。

- □ heading_good_for_control: True。

- □ dead_reckoning: False。

- □ QGC 显示 Ready To Fly，并处于 Position 模式。

- □ 遥控器通道响应、电池电量和失控保护均已确认。

7.5 室外 GPS 配置的附加验收

- □ 外接 GPS 和外接磁罗盘均被飞控识别；仅使用预定的外接磁罗盘，并重新完成校准。

- □ GPS 卫星数、定位类型、eph/epv 和速度精度通过 PX4 质量检查；cs_gnss_pos=True、cs_gnss_vel=True。

- □ 若 EKF2_GPS_CTRL=7，cs_gps_hgt=True；若后续采用其他高度策略，应与设计一致。

- □ cs_yaw_align=True、heading_good_for_control=True；磁场不受电机、电源线和钢结构明显干扰。

- □ 测量 GPS 天线相对机体重心的前/右/下偏移，并按当前固件对应的 GPS 位置参数填写；不能继续留空后直接做高动态测试。

- □ 在空旷区域先进行无桨方向检查、低高度悬停，再扩大飞行包线。

7.6 两种模式的地面切换与验收顺序

- 飞机完全落地并解除武装；确认 QGC 显示 Disarmed，必要时断开主电池后再处理接线。

- 保存当前参数备份，并按目标场地写入完整参数组；不得只修改其中一两个参数。

- 执行 param save，重新启动飞控；检查参数没有被启动脚本或旧配置覆盖。

- 室内模式：先启动 DDS Agent 和动捕桥接，确认 vehicle_visual_odometry 实时，再检查 EV 融合标志。

- 室外模式：确认 GPS、外接磁罗盘和 DroneCAN 状态正常，等待 GNSS 与航向检查通过。

- 按对应的一页式放行清单逐项验收；QGC 显示 Ready To Fly 后，先进行低高度短时悬停。

禁止带锁切换 已解锁或飞行中不得修改 EKF2_EV_CTRL、EKF2_GPS_CTRL、EKF2_HGT_REF、EKF2_MAG_TYPE、SYS_HAS_MAG 等定位源参数。模式切换完成后必须重启并重新验收，不能沿用上一模式的 Ready To Fly 结论。

8. 当前已验证的室内坐标与失效行为

| 试验动作 | 观测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 上移约 0.526 m | NED z 减少约 0.526 m | 通过 |
| 前后/左右移动 | 本地坐标方向与机体/动捕定义一致 | 通过 |
| 右转约 90° | 动捕航向变化约 88.5° | 通过 |
| 遮挡或停止桥接 | EV 融合退出、dead reckoning=True、位置可能无效 | 预期失效 |
| 恢复可见并重建链路 | EV 融合与本地位置有效性恢复 | 通过 |

飞行原则 动捕遮挡、时间戳停止、位置突跳或 EKF 退出融合时，不得继续依赖 Position 模式飞行。实际飞行必须预先定义并验证失效动作、人工接管方式和安全区。

注意：上表只证明当前动捕链路和纯室内融合行为符合预期。切换为室外 GPS 模式后，必须独立完成第 7.5～7.6 节及室外放行清单，不能用室内测试结果代替。

9. 常见故障与恢复顺序

| 现象 | 含义/原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| MicroXRCEAgent: No such file | launch 文件尝试启动本机 Agent，但本机没有可执行文件 | 不用该 launch 启动 Agent；改用 Docker Agent + 手动 ros2 run 桥接。 |
| Docker 停在 running / port 8888 | 正在等待 PX4 客户端 | 检查 192.168.0.3 网络和 uxrce_dds_client；等待 session established。 |
| ROS 50 Hz，但 PX4 never published | DDS 订阅或会话未匹配 | 停止桥接和 Agent；先 Agent，再重启 PX4 Client，最后桥接。 |
| Publisher 1 / Subscription 0 | PX4 DDS 订阅端未进入 ROS 网络 | 检查 --ipc=host、同一 ROS_DOMAIN_ID、Agent 会话和启动顺序。 |
| timestamp 数十秒前且不变化 | 飞控只保留最后一帧，输入已中断 | 不可解锁；重建 DDS 会话并确认时间恢复至 0.1 s 内。 |
| 遥控器断联 | 接收机供电/串口/TELEM2 等物理链路被拔除或配置异常 | 断电后恢复原接线，再检查 listener input_rc 1。 |

9.1 推荐的完整恢复操作

- 确认未解锁并拆桨；停止 vrpn_to_vio。

- 停止 Docker Agent；确认没有残留 vrpn_to_vio 进程。

- 启动带 --network host、--ipc=host、当前用户和 ROS_DOMAIN_ID=0 的 Docker Agent。

- 在 PX4 中 stop/start uxrce_dds_client，等待 Docker 报告 session established。

- 在桥接尚未运行时，ROS topic info 应显示 Publisher 0 / Subscription 1。

- 启动 vrpn_to_vio；随后应变为 Publisher 1 / Subscription 1。

- 在 PX4 中确认实时 vehicle_visual_odometry，再等待约 10 秒检查 EKF2 和 vehicle_local_position。

10. 双源方案的使用边界

纯室内参数组中的 EKF2_EV_CTRL=11、EKF2_GPS_CTRL=0、EKF2_MAG_TYPE=5、SYS_HAS_MAG=0，只适用于已经验证的动捕场地。纯室外参数组中的 EV_CTRL=0、GPS_CTRL=7、HGT_REF=1、MAG_TYPE=0、SYS_HAS_MAG=1，需要外接 GPS 和外接磁罗盘重新校准并通过室外测试。

两套参数组互斥使用：室内模式不依赖 GPS/磁罗盘，室外模式不使用动捕输入。即使两类传感器同时有数据，也不在飞行中切源，也不把两套参数全部打开。

标准切换边界固定为：落地 → 未解锁 → 写入完整参数组 → 保存 → 重启飞控 → 对应模式验收 → 低高度短时悬停。任何一步未通过，都不得解锁执行正式任务。

11. 一页式放行清单（室内任务）

- □ 刚体 robotx 可见、无明显抖动或遮挡；动捕电脑地址 192.168.31.123。

- □ Jetson 192.168.0.2 能 ping 通 Pixhawk 192.168.0.3。

- □ Docker Agent 已建立 session；PX4 DDS connected、Payload rx>0、timesync=true。

- □ ROS 主题约 50 Hz，Publisher=1、Subscription=1。

- □ PX4 vehicle_visual_odometry 实时，age≤0.1 s，timestamp 持续增加。

- □ EKF：EV pos/yaw/hgt=True，inertial dead reckoning=False，无拒绝标志。

- □ Local position：xy/z/vxy/vz valid，heading_good_for_control=True，dead_reckoning=False。

- □ 遥控器、模式开关、解锁开关和失控保护有效；TELEM2/接收机/数传接线牢固。

- □ 电池、机架、动捕球、起落架和螺旋桨方向检查完成。

- □ QGC 显示 Ready To Fly；首次飞行采用低高度短时悬停，并准备立即人工接管。

12. 一页式放行清单（室外 GPS 任务）

- □ 已写入室外参数组并重启：EV_CTRL=0、GPS_CTRL=7、HGT_REF=1、MAG_TYPE=0、SYS_HAS_MAG=1。

- □ 外接 GPS/RTK 和外接磁罗盘识别、方向、优先级、校准与安装偏移均已核对。

- □ GPS 质量通过；cs_gnss_pos=True、cs_gnss_vel=True，且未报告 gnss_fault。

- □ 航向与机头实物方向一致；heading_good_for_control=True，无磁场干扰或航向拒绝。

- □ vehicle_local_position 的 xy/z/vxy/vz valid，dead_reckoning=False。

- □ QGC 地图位置、Home 点、返航高度、地理围栏和失控保护均符合室外场地。

- □ 遥控器、数传、TELEM2、GPS/DroneCAN、电池和机械结构检查完成。

- □ 先进行低高度短时悬停并检查日志，再执行正式任务。

附录 A：官方参考

- PX4 Using Vision or Motion Capture Systems for Position Estimation：
https://docs.px4.io/main/en/ros/external_position_estimation

- PX4 uXRCE-DDS（PX4-ROS 2/DDS Bridge）：
https://docs.px4.io/main/en/middleware/uxrce_dds

- PX4 Ethernet Setup：
https://docs.px4.io/main/en/advanced_config/ethernet_setup

- PX4 Serial Port Configuration：
https://docs.px4.io/main/en/peripherals/serial_configuration

- PX4 Using PX4's Navigation Filter (EKF2)：
https://docs.px4.io/main/en/advanced_config/tuning_the_ecl_ekf

- PX4 Parameter Reference（EKF2_EV_CTRL / GPS_CTRL / HGT_REF / MAG_TYPE）：
https://docs.px4.io/main/en/advanced_config/parameter_reference